中国电信企业标准

CT

CT/T SN RC1 SMGP V3.0.2

中国电信

短消息网关协议（SMGP）

2008-03发布

2008-03实施

中国电信集团公司

目  录

1	适用范围	2

2	引用标准	3

3	缩略语	4

4	SMGP协议概述	5

4.1	定义	5

4.2	通信方式	5

4.3	协议应用及涉及的端口号	7

5	SMGP协议	10

5.1	数据类型	10

5.2	消息结构	10

6	参数定义	25

6.1	消息头参数描述	25

6.2	消息体必选参数描述	27

6.3	消息体可选参数描述	42

7	基于SMGP协议的API函数	48

附录A  基于SMGP协议的API函数说明(规范性附录)	49

A.1基本要求	49

A.2 API数据结构说明（以C语言为例）	50

A.3 API函数说明	52

A.4配置SMGP API	56

A.5短消息的自动分割功能	57

A.6错误代码含义	57

附录B 短消息群发功能的实现（资料性附录）	60

附录C 修改历史记录	60

前  言

本标准规定了短消息网关与其它网元之间进行短消息传输的接口协议。

本标准是在SMGP协议V2.0的基础上，基于3G网络的短消息业务发展需求进行修订而成。

本标准共包含3部分：1、SMGP基本协议；2、SMGP协议扩展计费接口；3、SMGP协议扩展电子商务接口。本文只描述了第1部分SMGP基本协议，第2部分和第3部分同SMGP协议V2.0。

本标准起草单位：中国电信股份有限公司、中国电信股份有限公司上海研究院

本标准主要起草人：葛敏 周文君 顾丽丽 蒋力 董斌 施唯佳 顾震宇

- 适用范围

本协议适用于短消息网络上（固定网、移动网）短消息网关与其它网元之间进行短消息的传输。

本协议适用于短消息网关、相关网元设备开发商及内容提供商。

# 引用标准

下列文件通过本文的参考而成为本规范的条款。凡是注日期的参考文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文，凡是不注日期的参考文件，其最新版本适用于本文。

【1】Short Message Peer to Peer Protocol Specification

【2】中国电信CDMA短消息网关设备规范v1.0.0

【3】中国电信CDMA短消息网关测试规范v1.0.0

【4】中国电信综合业务管理平台ISMP接口规范 V1.0.0

# 缩略语

| 缩略语 | 英文全名 | 中文全名 |
| --- | --- | --- |
| ESME | External Short Message Entity | 外部短消息实体 |
| GNS | Gateway Name Server | 汇接网关 |
| SP | Service Provider | 服务提供商 |
| SMSC | Short Message Service Center | 短消息业务中心 |
| SMGP | Short Message Gateway Protocol | 短消息网关协议 |
| SMGW | Short Message Gateway | 短消息网关 |
| SMPP | Short Message Point to Point Protocol | 短消息点到点协议 |

# SMGP协议概述

## 定义

SMGP协议是SMGW与其它网元设备（除SMC外）进行短消息传输的接口协议。

非SMC网元设备向SMGW发送或从SMGW接收短消息，这些非SMC网元设备称为ESME。

## 通信方式

SMGW与ESME之间共有两种连接方式：长连接和短连接。所谓长连接，指在一个TCP连接上可以连续发送多个数据包，在TCP连接保持期间，如果没有数据包发送，需要双方发链路检测包以维持此连接。短连接是指通信双方有数据交互时，就建立一个TCP连接，数据发送完成后，则断开此TCP连接，即每次TCP连接只完成一对SMGP消息的发送。

    - 长连接

通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接，用于双方信息的相互提交。当信道上没有数据传输时，通信双方应每隔时间C发送链路检测包以维持此连接，当链路检测包发出超过时间T后未收到响应，应立即再发送链路检测包，再连续发送N-1次后仍未得到响应则断开此连接。

参数C、T、N原则上应可配置，现阶段建议取值为：C=3分钟，T=60秒，N=3。

通信双方之间的消息如果不能成功发送，应隔时间R进行重发，再连续发送N-1次后仍未发送成功则停发。现阶段建议取值为：R=60秒，N=3。

通信双方之间的消息发送后等待T秒后未收到响应，应立即重发，再连续发送N-1次后仍未得到响应则停发。现阶段建议取值为：T=60秒，N=3。

消息采用并发方式发送，加以滑动窗口流量控制，窗口大小参数W可配置，现阶段建议为16，即接收方在应答前一次收到的消息最多不超过16条。

长连接的操作流程举例如图1所示：

. . . . . .

滑动窗口不大于WW

SMGP消息1

客户端

服务器端

SMGP消息2

对SMGP消息1的响应

对SMGP消息2的响应

链路检测包

链路检测包响应

建立TCP连接

链路检测包

链路检测包响应

拆除TCP连接

. . . . . .

图4.1 长连接操作流程

    - 短连接

通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接，应答与请求在同一个连接中完成。系统采用客户/服务器模式，操作以客户端驱动方式发起连接请求，完成一次操作后关闭此连接。

通信双方之间的消息发送后等待T秒后未收到响应，应立即重发，再连续发送N-1次后仍未得到响应则停发。现阶段建议取值为：T=60秒，N=3。

短连接的操作流程举例如图2所示：

对SMGP消息1的响应

SMGP消息1

建立TCP连接

拆除TCP连接

SMGP消息2

对SMGP消息2的响应

建立TCP连接

拆除TCP连接

. . . . . .

客户端

服务器端

图4.2 短连接操作流程

## 协议应用及涉及的端口号

SMGP协议在中国电信中的应用主要体现在两类短消息业务上：一类是固定网短消息业务，另一类是移动网短消息业务。

    - 固定网短消息业务

图4.3 固定网短消息业务系统结构简图

固定网短消息业务系统结构简图如图3所示。SMGP协议在固网短消息系统中应用情况如下：

- 二级SMGW与SP

二级SMGW与SP之间采用SMGP协议进行短消息的传输，端口号为8890，二级SMGW为服务器端，SP为客户端；

- 二级SMGW与一级SMGW

二级SMGW与一级SMGW之间采用SMGP协议进行短消息的传输，端口号为8900，二级SMGW与一级SMGW互为客户/服务器端；

二级SMGW与一级SMGW之间采用SMGP协议扩展计费接口(参见SMGP V2.0)进行计费信息的传输，端口号为8900，二级SMGW作为服务器端，一级SMGW作为客户端；

- 一级SMGW与SP

一级SMGW与SP之间采用SMGP协议进行短消息的传输，端口号为8890，一级SMGW为服务器端，SP为客户端；

- 二级SMGW和PHS预付费平台

二级SMGW与PHS预付费平台之间采用SMGP协议扩展计费接口(参见SMGP V2.0)进行计费信息的传输，端口号为9100，预付费平台作为服务器端，二级SMGW作为客户端。

    - 移动网短消息业务

GNS

SMGW

SMGW

SMC

SMC

图4.4移动网短消息业务系统结构简图构图

SMGP

SMGP

SP

SP

SMGP

SMGP

SMGP

移动网

移动网

移动网终端

移动网终端

移动网短消息业务系统结构简图如图4所示。SMGP协议在移动网短消息系统中应用情况如下：

- SMGW与SP

  - SMGW与SP之间采用SMGP协议进行短消息的传输，端口号为8890，SMGW为服务器端，SP为客户端；

- SMGW与SMGW

  - SMGW与SMGW之间采用SMGP协议进行短消息的传输，端口号为8900，SMGW与SMGW互为客户/服务器端；

- SMGW与GNS

  - SMGW与GNS之间采用SMGP协议进行消息传输，端口号为8901，SMGW为服务器端，GNS为客户端。

# SMGP协议

## 数据类型

### 基本数据类型

| Integer | 无符号整数 |
| --- | --- |
| Octet String | 不强制以0x00结尾的定长字符串。当位数不足时，在不明确注明的情况下，应左对齐，右补0x00。在明确注明的情况下，以该字段的明确注明为准。 |

### 可选参数

可选参数采用TLV（Tag、Length、Value）形式定义，每个可选参数的Tag、Length、Value的定义见6.3节。

| 字段 | 长度（字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | 字段的标签，用于唯一标识可选参数 |
| Length | 2 | Integer | 字段的长度 |
| Value | 可变长度 | 可变类型 | 字段内容 |

## 消息结构

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Message Header | 消息头(所有消息公共包头) |
| Message Body | 消息体 |

### 消息头结构

| 字段 | 长度（字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PacketLength | 4 | Integer | 数据包长度 | 6.1.1 |
| RequestID | 4 | Integer | 请求标识 | 6.1.2 |
| SequenceID | 4 | Integer | 消息流水号 | 6.1.3 |

### 消息体结构

      - 登录操作（Login）

Login操作的目的是客户端向服务器端注册作为一个合法客户端身份，若注册成功后即建立了应用层的连接，此后客户端可以与此服务器端进行消息的接收和发送。

服务器端以Login_Resp消息响应客户端的请求。

##### Login

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | ClientID | 8 | Octet String | 客户端用来登录服务器端的用户账号。 | 6.2.1 |
|  | AuthenticatorClient | 16 | Octet String | 客户端认证码，用来鉴别客户端的合法性。 | 6.2.2 |
|  | LoginMode | 1 | Integer | 客户端用来登录服务器端的登录类型。 | 6.2.3 |
|  | TimeStamp | 4 | Integer | 时间戳 | 6.2.4 |
|  | ClientVersion | 1 | Integer | 客户端支持的协议版本号 | 6.2.5 |

##### Login_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | AuthenticatorServer | 16 | Octet String | 服务器端返回给客户端的认证码 | 6.2.7 |
|  | ServerVersion | 1 | Integer | 服务器端支持的最高版本号 | 6.2.8 |

#### SP向SMGW提交短消息的操作（Submit）

##### Submit

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | MsgType | 1 | Integer | 短消息类型 | 6.2.9 |
|  | NeedReport | 1 | Integer | SP是否要求返回状态报告 | 6.2.10 |
|  | Priority | 1 | Integer | 短消息发送优先级 | 6.2.11 |
|  | ServiceID | 10 | Octet String | 业务代码 | 6.2.12 |
|  | FeeType | 2 | Octet String | 收费类型 | 6.2.13 |
|  | FeeCode | 6 | Octet String | 资费代码 | 6.2.14 |
|  | FixedFee | 6 | Octet String | 包月费/封顶费 | 6.2.15 |
|  | MsgFormat | 1 | Integer | 短消息格式 | 6.2.16 |
|  | ValidTime | 17 | Octet String | 短消息有效时间 | 6.2.17 |
|  | AtTime | 17 | Octet String | 短消息定时发送时间 | 6.2.18 |
|  | SrcTermID | 21 | Octet String | 短信息发送方号码 | 6.2.19 |
|  | ChargeTermID | 21 | Octet String | 计费用户号码 | 6.2.20 |
|  | DestTermIDCount | 1 | Integer | 短消息接收号码总数 | 6.2.21 |
|  | DestTermID | 21*DestTermCount | Octet String* | 短消息接收号码 | 6.2.22 |
|  | MsgLength | 1 | Integer | 短消息长度 | 6.2.23 |
|  | MsgContent | MsgLength | Octet String | 短消息内容 | 6.2.24 |
|  | Reserve | 8 | Octet String | 保留 | 6.2.25 |
| 可选参数 | 字段 |  | 数据类型 | 说明 | 参考 |
|  | TP_pid |  | TLV | GSM协议类型 | 6.3.2 |
|  | TP_udhi |  | TLV | GSM协议类型 | 6.3.3 |
|  | LinkID |  | TLV | 交易标识 | 6.3.4 |
|  | MsgSrc |  | TLV | 信息内容的来源 | 6.3.17 |
|  | ChargeUserType |  | TLV | 计费用户类型 | 6.3.5 |
|  | ChargeTermType |  | TLV | 计费用户的号码类型 | 6.3.6 |
|  | ChargeTermPseudo |  | TLV | 计费用户的伪码 | 6.3.7 |
|  | DestTermType |  | TLV | 短消息接收方号码的类型 | 6.3.8 |
|  | DestTermPseudo |  | TLV | 短消息接收方的伪码 | 6.3.9 |
|  | PkTotal |  | TLV | 相同MsgID的消息总条数 | 6.3.10 |
|  | PkNumber |  | TLV | 相同MsgID的消息序号 | 6.3.11 |
|  | SubmitMsgType |  | TLV | SP发送的消息类型 | 6.3.12 |
|  | SPDealResult |  | TLV | SP对消息的处理结果 | 6.3.13 |
|  | MServiceID |  | TLV | 业务代码（用于移动网业务） | 6.3.19 |

短信平台支持短信的群发功能，关于短信群发功能的实现请参阅“附录B 短消息群发功能的实现”。

##### Submit_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | MsgID | 10 | Octet String | 短消息流水号 | 6.2.26 |
|  | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |

#### SMGW向SP下发短消息的操作（Deliver）

##### Deliver

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | MsgID | 10 | Octet String | 短消息流水号 | 6.2.26 |
|  | IsReport | 1 | Integer | 是否为状态报告 | 6.2.27 |
|  | MsgFormat | 1 | Integer | 短消息格式 | 6.2.16 |
|  | RecvTime | 14 | Octet String | 短消息接收时间 | 6.2.28 |
|  | SrcTermID | 21 | Octet String | 短消息发送号码 | 6.2.19 |
|  | DestTermID | 21 | Octet String | 短消息接收号码 | 6.2.22 |
|  | MsgLength | 1 | Integer | 短消息长度 | 6.2.23 |
|  | MsgContent | MsgLength | Octet String | 短消息内容 | 6.2.24 |
|  | Reserve | 8 | Octet String | 保留 | 6.2.25 |
| 可选参数 | 字段 |  | 数据类型 | 说明 | 参考 |
|  | TP_pid |  | TLV | GSM协议类型 | 6.3.2 |
|  | TP_udhi |  | TLV | GSM协议类型 | 6.3.3 |
|  | LinkID |  | TLV | 交易标识 | 6.3.4 |
|  | SrcTermType |  | TLV | 短消息发送方的号码类型 | 6.3.14 |
|  | SrcTermPseudo |  | TLV | 短消息发送方的伪码 | 6.3.15 |
|  | SubmitMsgType |  | TLV | SP发送的消息类型 | 6.3.12 |
|  | SPDealResult |  | TLV | SP对消息的处理结果 | 6.3.13 |

##### Deliver_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | MsgID | 10 | Octet String | 短消息流水号 | 6.2.26 |
|  | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |

#### 源SMGW向目的SMGW转发短消息的操作（Forward）

##### Forward

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | MsgID | 10 | Octet String | 短消息流水号 | 6.2.26 |
|  | DestSMGWNo | 6 | Octet String | 目的SMGW代码 | 6.2.29 |
|  | SrcSMGWNo | 6 | Octet String | 源SMGW代码 | 6.2.30 |
|  | SMCNo | 6 | Octet String | 短消息中心代码 | 6.2.31 |
|  | MsgType | 1 | Integer | 短消息类型 | 6.2.9 |
|  | ReportFlag | 1 | Integer | 状态报告标志 | 6.2.32 |
|  | Priority | 1 | Integer | 短消息发送优先级 | 6.2.11 |
|  | ServiceID | 10 | Octet String | 业务代码 | 6.2.12 |
|  | FeeType | 2 | Octet String | 资费类型 | 6.2.13 |
|  | FeeCode | 6 | Octet String | 资费代码 | 6.2.14 |
|  | FixedFee | 6 | Octet String | 包月费/封顶费 | 6.2.15 |
|  | MsgFormat | 1 | Integer | 短消息格式 | 6.2.16 |
|  | ValidTime | 17 | Octet String | 有效时间 | 6.2.17 |
|  | AtTime | 17 | Octet String | 定时发送时间 | 6.2.18 |
|  | SrcTermID | 21 | Octet String | 短消息发送用户号码 | 6.2.19 |
|  | DestTermID | 21 | Octet String | 短消息接收用户号码 | 6.2.22 |
|  | ChargeTermID | 21 | Octet String | 计费用户号码 | 6.2.20 |
|  | MsgLength | 1 | Integer | 短消息长度 | 6.2.23 |
|  | MsgContent | MsgLength | Octet String | 短消息内容 | 6.2.24 |
|  | Reserve | 8 | Octet String | 保留 | 6.2.25 |
| 可选参数 | 字段 |  | 数据类型 | 说明 | 参考 |
|  | TP_pid |  | TLV | GSM协议类型 | 6.3.2 |
|  | TP_udhi |  | TLV | GSM协议类型 | 6.3.3 |
|  | LinkID |  | TLV | 交易标识 | 6.3.4 |
|  | ChargeUserType |  | TLV | 计费用户类型 | 6.3.5 |
|  | NodesCount |  | TLV | 经过的网关数量 | 6.3.16 |
|  | MsgSrc |  | TLV | 信息内容的来源 | 6.3.17 |
|  | ChargeTermPseudo |  | TLV | 计费用户的伪码 | 6.3.7 |
|  | SrcTermPseudo |  | TLV | 短消息发送方的伪码 | 6.3.14 |
|  | DestTermPseudo |  | TLV | 短消息接收方的伪码 | 6.3.15 |
|  | SrcType |  | TLV | 传递给SP的源号码的类型 | 6.3.18 |
|  | PkTotal |  | TLV | 相同MsgID的消息总条数 | 6.3.10 |
|  | PkNumber |  | TLV | 相同MsgID的消息序号 | 6.3.11 |
|  | SubmitMsgType |  | TLV | SP发送的消息类型 | 6.3.12 |
|  | SPDealResult |  | TLV | SP对消息的处理结果 | 6.3.13 |
|  | MServiceID |  | TLV | 业务代码（用于移动网业务） | 6.3.19 |

##### Forward_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | MsgID | 10 | Octet String | SMGW产生的短消息流水号 | 6.2.26 |
|  | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
| 可选参数 | 字段 |  | 数据类型 | 说明 | 参考 |
|  | PkTotal |  | TLV | 相同MsgID的消息总条数 | 6.3.10 |
|  | PkNumber |  | TLV | 相同MsgID的消息序号 | 6.3.11 |

#### 链路检测操作（Active_Test）

本操作仅适用于通信双方采用长连接通信方式时用于保持连接。

##### Active_Test

无消息体。

##### Active_Test_Resp

无消息体。

#### 请求关闭连接的操作（Exit）

Exit操作的目的是客户端或服务器端基于某些原因决定拆除当前的应用层连接而发起的操作。此操作完成后客户端与服务器端的应用层连接被释放，此后通信时应由客户端重新发起Login操作。

##### Exit

无消息体。

##### Exit_Resp

无消息体。

#### SP向SMGW查询短消息发送状态的操作（Query，可选）

##### Query

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | QueryTime | 8 | Octet String | 查询时间 | 6.2.33 |
|  | QueryType | 1 | Integer | 查询类别 | 6.2.34 |
|  | QueryCode | 10 | Octet String | 查询码 | 6.2.35 |

##### Query_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | QueryTime | 8 | Octet String | 查询时间 | 6.2.33 |
|  | QueryType | 1 | Integer | 查询类别 | 6.2.34 |
|  | QueryCode | 10 | Octet String | 查询码（业务类型） | 6.2.35 |
|  | MT_TLMsg | 4 | Integer | 接收短消息总数 | 6.2.36 |
|  | MT_Tlusr | 4 | Integer | 接收用户总数 | 6.2.37 |
|  | MT_Scs | 4 | Integer | 成功转发数量 | 6.2.38 |
|  | MT_WT | 4 | Integer | 待转发数量 | 6.2.39 |
|  | MT_FL | 4 | Integer | 转发失败数量 | 6.2.40 |
|  | MO_Scs | 4 | Integer | 成功送达数量 | 6.2.41 |
|  | MO_WT | 4 | Integer | 待送达数量 | 6.2.42 |
|  | MO_FL | 4 | Integer | 送达失败数量 | 6.2.43 |
|  | Reverse | 8 | Octet String | 保留 | 6.2.25 |

#### SMGW向GNS查询终端路由的操作（Query_TE_Route，可选）

##### Query_TE_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | SrcGatewayID | 6 | Octet String | 源网关代码 | 6.2.44 |
|  | QueryTermID | 21 | Octet String | 查询号码 | 6.2.45 |

##### Query_TE_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | TermRangeID | 10 | Octet String | 路由号码段 | 6.2.50 |
|  | ProvinceCode | 4 | Octet String | 终端所属省代号 | 6.2.51 |
|  | UserType | 1 | Integer | 用户类型（该字段保留） | 6.2.52 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

#### SMGW向GNS查询SP路由的操作（Query_SP_Route，可选）

##### Query_SP_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | SrcGatewayID | 6 | Octet String | 源网关代码 | 6.2.44 |
|  | QueryTermID | 21 | Octet String | 查询号码 | 6.2.45 |

##### Query_SP_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | SPID | 8 | Octet String | SP的企业代码 | 6.2.54 |
|  | SPCode | 21 | Octet String | SP的服务代码 | 6.2.55 |
|  | SPAccessType | 1 | Integer | SP接入类型 | 6.2.56 |
|  | SPType | 1 | Integer | SP类型 | 6.2.57 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

#### SMGW向GNS获取所有终端路由的操作（Get_All_TE_Route，可选）

##### Get_All_TE_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | SrcGatewayID | 6 | Octet String | 源网关代码 | 6.2.44 |
|  | RouteType | 4 | Octet String | 路由类型 | 6.2.58 |
|  | LastRouteID | 4 | Integer | 已经接收的上一条路由编号 | 6.2.59 |

##### Get_All_TE_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | TermRangeID | 10 | Octet String | 路由号码段 | 6.2.50 |
|  | ProvinceCode | 4 | Octet String | 终端所属省代号 | 6.2.51 |
|  | UserType | 1 | Integer | 用户类型（该字段保留） | 6.2.52 |
|  | RouteTotal | 4 | Integer | 返回路由总数 | 6.2.60 |
|  | RouteNumber | 4 | Integer | 当前返回的路由序号 | 6.2.61 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

#### SMGW向GNS获取所有SP路由的操作（Get_All_SP_Route，可选）

##### Get_All_SP_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | SrcGatewayID | 6 | Octet String | 源网关代码 | 6.2.44 |
|  | RouteType | 4 | Octet String | 路由类型 | 6.2.58 |
|  | LastRouteID | 4 | Integer | 已经接收的上一条路由编号 | 6.2.59 |

##### Get_All_SP_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | SPID | 8 | Octet String | SP的企业代码 | 6.2.54 |
|  | SPCode | 21 | Octet String | SP的服务代码 | 6.2.55 |
|  | SPAccessType | 1 | Integer | SP接入类型 | 6.2.56 |
|  | SPType | 1 | Integer | SP类型 | 6.2.57 |
|  | RouteTotal | 4 | Integer | 返回路由总数 | 6.2.60 |
|  | RouteNumber | 4 | Integer | 当前返回的路由序号 | 6.2.61 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

#### SMGW向GNS更新终端路由的操作（Update_TE_Route，可选）

##### Update_TE_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | UpdateType | 1 | Integer | 更新类型 | 6.2.62 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | TermRangeID | 10 | Octet String | 路由号码段 | 6.2.50 |
|  | ProvinceCode | 4 | Octet String | 终端所属省代号 | 6.2.51 |
|  | UserType | 1 | Integer | 用户类型（该字段保留） | 6.2.52 |

##### Update_TE_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

#### SMGW向GNS更新SP路由的操作（Update_SP_Route，可选）

##### Update_SP_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | UpdateType | 1 | Integer | 更新类型 | 6.2.62 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | SPID | 8 | Octet String | SP的企业代码 | 6.2.54 |
|  | SPCode | 21 | Octet String | SP的服务代码 | 6.2.55 |
|  | SPAccessType | 1 | Integer | SP接入类型 | 6.2.56 |
|  | SPType | 1 | Integer | SP类型 | 6.2.57 |

##### Update_SP_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

#### GNS向SMGW更新终端路由的操作（Push_Update_TE_Route，可选）

##### Push_Update_TE_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | UpdateType | 1 | Integer | 更新类型 | 6.2.62 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | TermRangeID | 10 | Octet String | 路由号码段 | 6.2.50 |
|  | ProvinceCode | 4 | Octet String | 终端所属省代号 | 6.2.51 |
|  | UserType | 1 | Integer | 用户类型（该字段保留） | 6.2.52 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

##### Push_Update_TE_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |

#### GNS向SMGW更新SP路由的操作（Push_Update_SP_Route，可选）

##### Push_Update_SP_Route

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 选 参 数 | UpdateType | 1 | Integer | 更新类型 | 6.2.62 |
|  | RouteID | 4 | Integer | 路由编号 | 6.2.46 |
|  | DestGatewayID | 6 | Octet String | 目标网关代码 | 6.2.47 |
|  | DestGatewayIP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 | 6.2.48 |
|  | DestGatewayPort | 2 | Integer | 目标网关IP端口 | 6.2.49 |
|  | SPID | 8 | Octet String | SP的企业代码 | 6.2.54 |
|  | SPCode | 21 | Octet String | SP的服务代码 | 6.2.55 |
|  | SPAccessType | 1 | Integer | SP接入类型 | 6.2.56 |
|  | SPType | 1 | Integer | SP类型 | 6.2.57 |
|  | Time | 14 | Octet String | 时间戳 | 6.2.53 |

##### Push_Update_SP_Route_Resp

|  | 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必选参数 | Status | 4 | Integer | 请求返回结果 | 6.2.6 |

# 参数定义

## 消息头参数描述

### PacketLength

SMGP数据包长度，指包头和包体的长度之和。单位是“字节”。

### RequestId

请求标识表示SMGP数据包的类型，请求包的请求标识和应答包的请求标识一一对应。SMGP协议的请求标识定义如下：

| 请求名称 | 请求标识 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Login | 0x00000001 | 客户端登录 |
| Login_Resp | 0x80000001 | 客户端登录应答 |
| Submit | 0x00000002 | 提交短消息 |
| Submit_Resp | 0x80000002 | 提交短消息应答 |
| Deliver | 0x00000003 | 下发短消息 |
| Deliver_Resp | 0x80000003 | 下发短消息应答 |
| Active_Test | 0x00000004 | 链路检测 |
| Active_Test_Resp | 0x80000004 | 链路检测应答 |
| Forward | 0x00000005 | 短消息前转 |
| Forward_Resp | 0x80000005 | 短消息前转应答 |
| Exit | 0x00000006 | 退出请求 |
| Exit_Resp | 0x80000006 | 退出应答 |
| Query | 0x00000007 | SP统计查询 |
| Query_Resp | 0x80000007 | SP统计查询应答 |
| Query_TE_Route | 0x00000008 | 查询TE路由 |
| Query_TE_Route_Resp | 0x80000008 | 查询TE路由应答 |
| Query_SP_Route | 0x00000009 | 查询SP路由 |
| Query_SP_Route_Resp | 0x80000009 | 查询SP路由应答 |
| Payment_Request | 0x0000000A | 扣款请求(用于预付费系统，参见增值业务计费方案) |
| Payment_Request_Resp | 0x8000000A | 扣款请求响应(用于预付费系统，参见增值业务计费方案，下同) |
| Payment_Affirm | 0x0000000B | 扣款确认(用于预付费系统，参见增值业务计费方案) |
| Payment_Affirm_Resp | 0x8000000B | 扣款确认响应(用于预付费系统，参见增值业务计费方案) |
| Query_UserState | 0x0000000C | 查询用户状态(用于预付费系统，参见增值业务计费方案) |
| Query_UserState_Resp | 0x8000000C | 查询用户状态响应(用于预付费系统，参见增值业务计费方案) |
| Get_All_TE_Route | 0x0000000D | 获取所有终端路由 |
| Get_All_TE_Route_Resp | 0x8000000D | 获取所有终端路由应答 |
| Get_All_SP_Route | 0x0000000E | 获取所有SP路由 |
| Get_All_SP_Route_Resp | 0x8000000E | 获取所有SP路由应答 |
| Update_TE_Route | 0x0000000F | SMGW向GNS更新终端路由 |
| Update_TE_Route_Resp | 0x8000000F | SMGW向GNS更新终端路由应答 |
| Update_SP_Route | 0x00000010 | SMGW向GNS更新SP路由 |
| Update_SP_Route_Resp | 0x80000010 | SMGW向GNS更新SP路由应答 |
| Push_Update_TE_Route | 0x00000011 | GNS向SMGW更新终端路由 |
| Push_Update_TE_Route_Resp | 0x80000011 | GNS向SMGW更新终端路由应答 |
| Push_Update_SP_Route | 0x00000012 | GNS向SMGW更新SP路由 |
| Push_Update_SP_Route_Resp | 0x80000012 | GNS向SMGW更新SP路由应答 |
|  | 其它 | 保留 |

### SequenceId

SMGP消息流水号，用来匹配请求数据包和应答数据包。

应答数据包的流水号字段必须与请求包的流水号字段一致。

流水号字段由请求包发起方分配，取值范围为0x00000000－0xFFFFFFFF，顺序累加，步长为1，循环使用。

## 消息体必选参数描述

### ClientID

客户端用来登录服务器端的用户账号。

当客户端为SP时，用户帐号为SP服务代码；当客户端为SMGW时，用户帐号为SMGW代码；当客户端为GNS时，用户帐号为GNS代码。

### AuthenticatorClient

客户端认证码，用来鉴别客户端的合法性。

其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下：

AuthenticatorClient =MD5（ClientID+7 字节的二进制0（0x00） + Shared secret+Timestamp）

Shared secret 由服务器端与客户端事先商定，最长15字节。

此处Timestamp格式为：MMDDHHMMSS（月日时分秒），经TimeStamp字段值转换成字符串，转换后右对齐，左补0x30得到。

例如3月1日0时0分0秒，TimeStamp字段值为0x11F0E540，此处为0301000000。

### LoginMode

客户端用来登录服务器端的登录模式。

0＝发送短消息（send mode）；

1＝接收短消息（receive mode）；

2＝收发短消息（transmit mode）；

其它保留。

### TimeStamp

时间戳。

例如3月1日0时0分0秒，用于MD5计算时为0301000000，此处转换为整型数即为11F0E540。

### ClientVersion

客户端支持的协议版本号。

高4bit表示主版本号，低4bit表示次版本号。

例如0x13，表示协议版本号为1.3。

### Status

请求返回结果。响应包用来向请求包返回成功信息或者失败原因。

SMGP协议的结果码定义如下：

| 代码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1 | 系统忙 |
| 2 | 超过最大连接数 |
| 3-9 | 保留 |
| 10 | 消息结构错 |
| 11 | 命令字错 |
| 12 | 序列号重复 |
| 13-19 | 保留 |
| 20 | IP地址错 |
| 21 | 认证错 |
| 22 | 版本太高 |
| 23-29 | 保留 |
| 30 | 非法消息类型（MsgType） |
| 31 | 非法优先级（Priority） |
| 32 | 非法资费类型（FeeType） |
| 33 | 非法资费代码（FeeCode） |
| 34 | 非法短消息格式（MsgFormat） |
| 35 | 非法时间格式 |
| 36 | 非法短消息长度（MsgLength） |
| 37 | 有效期已过 |
| 38 | 非法查询类别（QueryType） |
| 39 | 路由错误 |
| 40 | 非法包月费/封顶费（FixedFee） |
| 41 | 非法更新类型（UpdateType） |
| 42 | 非法路由编号（RouteId） |
| 43 | 非法服务代码（ServiceId） |
| 44 | 非法有效期（ValidTime） |
| 45 | 非法定时发送时间（AtTime） |
| 46 | 非法发送用户号码（SrcTermId） |
| 47 | 非法接收用户号码（DestTermId） |
| 48 | 非法计费用户号码（ChargeTermId） |
| 49 | 非法SP服务代码（SPCode） |
| 50～55 | 其它用途 |
| 56 | 非法源网关代码（SrcGatewayID） |
| 57 | 非法查询号码（QueryTermID） |
| 58 | 没有匹配路由 |
| 59 | 非法SP类型（SPType） |
| 60 | 非法上一条路由编号（LastRouteID） |
| 61 | 非法路由类型（RouteType） |
| 62 | 非法目标网关代码（DestGatewayID） |
| 63 | 非法目标网关IP（DestGatewayIP） |
| 64 | 非法目标网关端口（DestGatewayPort） |
| 65 | 非法路由号码段（TermRangeID） |
| 66 | 非法终端所属省代码（ProvinceCode） |
| 67 | 非法用户类型（UserType） |
| 68 | 本节点不支持路由更新 |
| 69 | 非法SP企业代码（SPID） |
| 70 | 非法SP接入类型（SPAccessType） |
| 71 | 路由信息更新失败 |
| 72 | 非法时间戳（Time） |
| 73 | 非法业务代码（MServiceID） |
| 74 | SP禁止下发时段 |
| 75 | SP发送超过日流量 |
| 76 | SP帐号过有效期 |
| 112～116 | 其它用途 |
| 128-255 | 厂家自定义 |
| 其它 | 保留 |

### AuthenticatorServer

Login服务器端返回给客户端的认证码，当客户端认证出错时，此项为空。

其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下：

AuthenticatorServer =MD5（Status+AuthenticatorClient + Shared secret）

Shared secret 由服务器端与客户端事先商定,最长15字节AuthenticatorClient为客户端发送给服务器端的Login中的值。参见6.2.2节。

### ServerVersion

服务器端支持的最高版本号。

高4bit表示主版本号，低4bit表示次版本号。

例如0x13，表示协议版本号1.3。

### MsgType

短消息类型。

对于回执消息该字段无效；对于文本短消息，该字段表示短消息的消息流向：

0＝MO消息（终端发给SP）；

6＝MT消息（SP发给终端，包括WEB上发送的点对点短消息）；

7＝点对点短消息；

其它保留。

### NeedReport

是否要求返回状态报告。

0＝不要求返回状态报告；

1＝要求返回状态报告；

其它保留。

### Priority

短消息发送优先级。

0＝低优先级；

1＝普通优先级；

2＝较高优先级；

3＝高优先级；

其它保留。

### ServiceID

业务代码，用于固定网业务。

对于MO消息或点对点短消息，该字段无效；

对于MT消息，该字段表示业务代码，是该条短消息所属的业务类别，由数字、字母和符号组合而成。对于从WEB上发送的点对点短消息，要求业务代码为 “PC2P”，其它业务代码由SP自定义。

### FeeType

对计费用户采取的收费类型。

对于MO消息或点对点短消息，该字段无效。对于MT消息，该字段用法如下：

00＝免费，此时FixedFee和FeeCode无效；

01＝按条计信息费，此时FeeCode表示每条费用，FixedFee无效；

02＝按包月收取信息费，此时FeeCode无效，FixedFee表示包月费用；

03＝按封顶收取信息费，若按条收费的费用总和达到或超过封顶费后，则按照封顶费用收取信息费；若按条收费的费用总和没有达到封顶费用，则按照每条费用总和收取信息费。FeeCode表示每条费用，FixedFee表示封顶费用。

其它保留。

### FeeCode

每条短消息费率，单位为“分”。

对于MO消息或点对点短消息，该字段无效；对于MT消息，该字段具体使用方法参见6.2.13节。

### FixedFee

短消息的包月费/封顶费，单位为“分”。

对于MO消息或点对点短消息，该字段无效；对于MT消息，该字段具体使用方法参见6.2.13节。

### MsgFormat

短消息内容体的编码格式。

0＝ASCII编码；

3＝短消息写卡操作；

4＝二进制短消息；

8＝UCS2编码；

15＝GB18030编码；

246（F6）＝(U)SIM相关消息；

其它保留。

对于文字短消息，要求MsgFormat＝15。对于回执消息，要求MsgFormat＝0。

### ValidTime

短消息有效时间，格式遵循SMPP3.3以上版本协议。

短消息有效时间在转发过程中保持不变。

### AtTime

短消息定时发送时间，格式遵循SMPP3.3以上版本协议。

短消息定时发送时间在转发过程中保持不变。

### SrcTermID

短消息发送方号码。

对于MT消息，SrcTermID格式为“118＋SP服务代码＋其它（可选）”，例如SP服务代码为1234时，SrcTermID可以为1181234或118123456等。

对于MO消息，固定网中SrcTermID格式为“区号+号码（区号前添零）”，例如02087310323，07558780808，移动网中SrcTermID格式为MSISDN号码格式。

对于固定网点对点消息，主叫号码为普通终端时，SrcTermID格式为“区号+号码（区号前添零）”；主叫号码为爱因平台时，SrcTermID格式为“10631＋区号+号码（区号前添零）”。

### ChargeTermID

计费用户号码。

ChargeTermID为空时，如果是MT消息，则表示对被叫用户号码计费；如果是MO或点对点消息，则表示对主叫用户号码计费。

ChargeTermID为非空时，表示对计费用户号码计费。

### DestTermIDCount

短消息接收号码总数（≤100），用于SP实现群发短消息。

### DestTermID

短消息接收号码。

对于MT消息，DestTermID连续存储DestTermIDCount个号码，每一个接收方号码为21位，固定网中DestTermID格式为“区号+号码（区号前添零）”，移动网中DestTermID格式为MSISDN号码格式，不足21位时应左对齐，右补0x00。

对于MO消息，DestTermID格式为“118＋SP服务代码＋其它（可选）”。对于点对点短消息，DestTermID格式为“区号+号码（区号前添零）” ，不足21位时应左对齐，右补0x00。

对于固定网点对点消息，被叫号码为普通终端时，SrcTermID格式为“区号+号码（区号前添零）”；被叫号码为爱因平台时，SrcTermID格式为“10631＋区号+号码（区号前添零）”。

### MsgLength

短消息长度。指MsgContent域的长度，取值大于或等于0。

对于MT消息，取值应小于或等于140。

### MsgContent

短消息内容。

当IsReport＝1时，MsgContent中内容为状态报告，其格式遵循6.2.63节描述。

### Reserve

保留字段。

### MsgID

短消息流水号，用来唯一标识一条短消息。

该字段在短消息的转发处理流程中保持唯一。

MsgId字段包含以下三部分内容：

SMGW代码：3字节（BCD码）

编码规则如下：

3位区号（不足前添0）+2位设备类别+1位序号

区号：所在省长途区号

设备类别：SMGW取06

序号：所在省的设备编码，例如第一个网关编号为1

时间：4字节（BCD码），格式为MMDDHHMM（月日时分）

序列号：3字节（BCD码），取值范围为000000～999999，从0开始，顺序累加，步长为1，循环使用。

例如某SMGW的代码为010061，在2003年1月16日下午5时0分收到一条短消息，这条短消息的MsgID为：0x01006101161700012345，其中010061表示SMGW代码，01161700表示接收时间，012345表示消息序列号。

### IsReport

是否为状态报告。

0＝不是状态报告；

1＝是状态报告；

其它保留。

### RecvTime

SMGW接收到短消息的时间。格式为YYYYMMDDHHMMSS（年年年年月月日日时时分分秒秒）。

### DestSMGWNo

目的SMGW代码，指短消息前转的下一个SMGW代码。

### SrcSMGWNo

源SMGW代码，指短消息前转的本SMGW代码。

### SMCNo

发送方短消息中心代码。

### ReportFlag

状态报告标志。

0＝是状态报告；

1＝要求状态报告；

2＝不要求状态报告；

其它保留。

### QueryTime

查询时间。

格式：YYYYMMDD（年年年年月月日日），精确到日。

### QueryType

查询类别。

0：总数查询

1：按业务代码查询

其它保留

### QueryCode

查询码（业务类型）。

当Query_Type为0时，此项无效；当Query_Type为1时，此项填写业务代码Service_id。

### MT_TLMsg

接收短消息总数。

### MT_TLUsr

接收用户总数。

### MT_Scs

成功转发数量。

### MT_WT

待转发数量。

### MT_FL

转发失败数量。

### MO_Scs

成功送达数量。

### MO_WT

待送达数量。

### MO_FL

送达失败数量。

### SrcGatewayID

源SMGW代码。

### QueryTermID

查询号码，表示要查询的被叫号码。

### RouteId

路由编号。终端和SP的路由分别从0开始，由GNS统一分配。

在SMGW向GNS发起的路由更新请求消息（包括终端路由更新和SP路由更新）中，当UpdateType为“添加”时此字段为0；在路由更新应答消息中，当UpdateType为“更新”或“删除”时返回原路由编号，当路由更新类型为“添加”时返回新分配的路由编号。

### DestGatewayID

目的SMGW代码。

### DestGatewayIP

目的SMGW IP地址。

例如IP地址为：67.221.134.12，则该字段填写为0x36372E3232312E3133342E3132。

### DestGatewayPort

目的SMGW IP端口。

### TermRangeID

路由号码段。

### ProvinceCode

终端所属省代号。

### UserType

用户类型。该字段保留。

### Time

时间戳。表示本路由信息的最后修改时间或更新请求收到时间，格式为：YYYYMMDDHHMMSS（年年年年月月日日时时分分秒秒），例如2004年9月1日2时13分24秒，即为20040901021324。

### SPID

SP的企业代码。

### SPCode

SP的服务代码。

### SPAccessType

SP接入类型。

0＝全网业务SP全网接入，即接入网关为SP的主力接入点；

1＝全网业务SP镜像接入，即接入网关为SP的镜像接入点；

其它保留。

### SPType

SP类型。

0＝本地性SP；

1＝全国性SP；

其它保留。

### RouteType

路由类型。

TE＝终端路由；

SP＝SP路由；

其它保留。

### LastRouteID

已经接收的上一条路由编号，初始值为0。

### RouteTotal

返回路由总数。

### RouteNumber

当前返回的路由序号，从1开始，顺序递增。

### UpdateType

更新类别。

0＝添加；

1＝删除；

2＝更新

其它保留

### 状态报告格式

注：“状态报告格式”采用SMPP V3.4中的规定，即“id:IIIIIIIIII sub:SSS dlvrd:DDD Submit date:YYMMDDhhmm done date: YYMMDDhhmm stat:DDDDDDD err:E Text:……”。

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 10 | Octet String | 状态报告对应原短消息的MsgID |
| sub | 3 | Octet String | 取缺省值001 |
| Dlvrd | 3 | Octet String | 取缺省值001 |
| Submit_date | 10 | Octet String | 短消息提交时间（格式：年年月月日日时时分分，例如010331200000） |
| done_date | 10 | Octet String | 短消息下发时间（格式：年年月月日日时时分分，例如010331200000） |
| Stat | 7 | Octet String | 短消息的最终状态（参见第6.2.63.1节短消息状态表） |
| Err | 3 | Octet String | 参见第6.2.63.2节错误代码表 |
| Txt | 20 | Octet String | 前3个字节，表示短消息长度（用ASCII码表示），后17个字节表示短消息的内容（保证内容不出现乱码） |

#### 短消息状态表

| 状态名 | 状态值(字符串) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DELIVERED | DELIVRD | 短消息转发成功 |
| EXPIRED | EXPIRED | 短消息超过有效期 |
| DELETED | DELETED | 短消息已经被删除 |
| UNDELIVERABLE | UNDELIV | 短消息是不可转发的 |
| ACCEPTED | ACCEPTD | 短消息已经被最终用户接收 (为保持与SMPP兼容，保留) |
| UNKNOWN | UNKNOWN | 未知短消息状态 |
| REJECTED | REJECTD | 短消息被拒绝 (为保持与SMPP兼容，保留) |

#### Err错误代码表

| 状态值(字符串) | 说明 | 对应状态 |
| --- | --- | --- |
| 000 | 成功 | DELIVRD |
| 001 | 用户不能通信 | EXPIRED |
| 002 | 用户忙 | EXPIRED |
| 003 | 终端无此部件号 | UNDELIV |
| 004 | 非法用户 | UNDELIV |
| 005 | 用户在黑名单内 | UNDELIV |
| 006 | 系统错误 | UNDELIV |
| 007 | 用户内存满 | EXPIRED |
| 008 | 非信息终端 | UNDELIV |
| 009 | 数据错误 | UNDELIV |
| 010 | 数据丢失 | UNDELIV |
| 999 | 未知错误 | UNKNOWN |

## 消息体可选参数描述

### 可选参数标签定义

| 标签名称 | 标签值 |
| --- | --- |
| TP_pid | 0x0001 |
| TP_udhi | 0x0002 |
| LinkID | 0x0003 |
| ChargeUserType | 0x0004 |
| ChargeTermType | 0x0005 |
| ChargeTermPseudo | 0x0006 |
| DestTermType | 0x0007 |
| DestTermPseudo | 0x0008 |
| PkTotal | 0x0009 |
| PkNumber | 0x000A |
| SubmitMsgType | 0x000B |
| SPDealReslt | 0x000C |
| SrcTermType | 0x000D |
| SrcTermPseudo | 0x000E |
| NodesCount | 0x000F |
| MsgSrc | 0x0010 |
| SrcType | 0x0011 |
| MServiceID | 0x0012 |

### TP_pid

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | TP_pid标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | GSM协议类型。详细解释请参考GSM03.40中的9.2.3.9。 |

### TP_udhi

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | TP_udhi标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | GSM协议类型。详细解释请参考GSM03.40中的9.2.3.23,仅使用1位，右对齐。 |

### LinkID

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | LinkID标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 20 | Octet String | 交易标识，用于唯一标识一次交易 |

### ChargeUserType

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | ChargeUserType标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 计费用户类型。 0＝对短消息接收方计费； 1＝对短消息发送方计费； 2＝对SP计费； 3＝表示本字段无效，对谁计费参见ChargeTermID或ChargeTermPseudo 字段。 |

### ChargeTermType

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | ChargeTermType标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 计费用户的号码类型。 0＝真实号码； 1＝伪码； 其它保留。 |

### ChargeTermPseudo

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | ChargeTermPseudo标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | Length | Octet String | 计费用户的伪码 |

### DestTermType

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | DestTermType标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 短消息接收方的号码类型。 0＝真实号码； 1＝伪码； 其它保留。 |

### DestTermPseudo

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | DestTermPseudo标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | Length | Octet String | 短消息接收方的伪码，当有多个接收方伪码时，要求每个接收方伪码的长度一样。 |

### PkTotal

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | PkTotal标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 相同Msg_Id的消息总条数。 |

### PkNumber

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | PkNumber标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 相同Msg_Id的消息序号，从1开始。 |

### SubmitMsgType

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | SubmitMsgType标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | SP发送的消息类型。 0＝普通短消息； 1＝WEB方式订阅通知消息； 2＝WEB方式取消订阅通知消息； 3＝终端方式订阅通知消息； 4＝终端方式取消订阅通知消息； 5＝包月扣费通知消息； 其它保留。 |

### SPDealResult

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | SPDealResult标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | SP对消息的处理结果 0＝订阅/取消订阅/扣费成功； 1＝订阅/取消订阅/扣费失败； 其它保留。 该字段在SubmitMsgType为0时无效。 |

### SrcTermType

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | SrcTermType标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 短消息发送方的号码类型。 0＝真实号码； 1＝伪码； 其它保留。 |

### SrcTermPseudo

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | SrcTermPseudo标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | Length | Octet String | 短消息发送方的伪码 |

### NodesCount

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | NodesCount标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 经过的网关数量。该字段的初始值为1。 |

### MsgSrc

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | MsgSrc标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 8 | Octet String | 信息内容的来源。 在固定网短消息业务中，MsgSrc填写SP的服务代码。在移动网短消息业务中，MsgSrc填写SP的企业代码。 |

### SrcType

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | SrcType标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 1 | Integer | 传递给SP的源号码的类型。 0＝真实号码； 1＝伪码； 其它保留。 |

### MServiceID

| 字段 | 长度 （字节） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | 2 | Integer | MServiceID标签值 |
| Length | 2 | Integer | Value部分的长度 |
| Value | 21 | Octet String | 业务代码。用于移动网业务。要求填写产品ID（Productid,PID）。Serviceid和Productid是包含关系，一个Serviceid可以有多个Productid，电信仅向CP/SP开放Productid，Serviceid用于内部管理使用，Serviceid不开放给CP/SP使用。目前SMGW和CP/SP的SMGP接口只有Serviceid字段而没有productid字段，为继承以前版本，要求CP/SP在和引擎接口的Serviceid 字段里填写Productid内容，引擎透传此内容到ISMAP接口的PID字段里，ISMP获取到的是Productid内容。 |

# 基于SMGP协议的API函数

详见附录A。

# 附录A  基于SMGP协议的API函数说明(规范性附录)

## A.1基本要求

### A.1.1安装

网关需要提供API软件包，解压到指定目录下后可以修改配置文件，配置参数至少包括SPId（SP编号）、SPShareKey（SP密码）、ClientIP（客户主机的IP地址）和ServerIP（短消息网关地址）。

### A.1.2例子程序

网关至少应该提供以下例程，供SP调试使用，分别为：

- Connect(参数)，检查是否能够成功登录短消息网关；

- TestAPI（参数），检查是否能够成功连接短消息网关。

- SetKey （参数），修改SP密码。

- SendSM（参数）尝试发送短消息。

- RecvSM（参数）尝试接收短消息等。

- RecvSMReport(参数)，尝试接收短消息状态报告。

### A.1.3操作系统平台要求

网关提供的API软件包至少要求支持以下操作系统平台：

      - Free BSD 3.x, 4.2

      - Solaris 5.6, 5.7, 5.8(包含x86)

      - Linux（Redhat和Slack等主流产品）

      - Windows NT/2000等

网关提供的API软件包至少要求支持以下编程语言：

      - C/C++

      - JAVA

## A.2 API数据结构说明（以C语言为例）

### A.2.1接收短消息的返回数据结构（DeliverResp）

      - 用途

保存SMGPDeliver函数返回的短消息内容。

      - 字段说明

| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SMsgID | Char(21) | 短消息标识 |
| NMsgFormat | Int | 短消息格式（参照短消息格式代码表）。网关不做判定, 透明传输。 |
| SSrcTermID | Char(22) | 短消息发送用户号码 |
| NIsReport | Int | 是否为状态报告。代码含义：非状态报告（0）；状态报告（1） |
| NMsgLen | Int | 消息长度 |
| sMsgContent | Char(253) | 消息内容 |
| sDestTermID | Char(22) | SP的接入代码 |
| sRecvTime | char(15) | 短消息接收时间（格式：yyyymmddhhmiss，例如20010301200000） |
| sReserved | Char(9) | 保留 |

### A.2.2获取群发短消息的返回数据结构（SendBatchResp）

      - 用途

使用SMGPSendBatch群发短消息后，每条短消息的“消息标识”和“错误代码”保存在文件里。SMGP API提供GetSendBatchResp函数获取每一条短消息返回信息，保存在SendBatchResp中。

      - 字段说明

| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sMsgID | Char(21) | 短消息标识 |
| nErrorCode | Int | 错误代码（参照错误代码表） |
| sPhoneNo | Char(22) | 发送号码 |

### A.2.3查询短消息网关的返回数据结构（QueryResp可选）

      - 用途

保存SMGPQuery函数返回的查询结果。

      - 字段说明

| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nMT_TLMsg | Int | 接收短消息总数 |
| nMT_TLusr | Int | 接收用户总数 |
| nMT_Scs | Int | 成功转发数量 |
| nMT_WT | Int | 待转发数量 |
| nMT_FL | Int | 转发失败数量 |
| nMO_Scs | Int | 成功送达数量 |
| nMO_WT | Int | 待送达数量 |
| nMO_FL | Int | 送达失败数量 |

## A.3 API函数说明

### A.3.1初始化API（InitSMGPAPI）

      - 作用

初始化SMGP API，应用程序只需要调用一次此函数。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SiniFile | Char(100) | SMGPAPI配置文件名， 缺省值是：”../config/smgpc.ini”。 如果应用程序的执行目录不在smgpapi/bin下，就需要通过绝对或相对路径指定sINIFile。 例如： InitSMGPAPI(“/opt/smgpapi/config/smgpc.ini”) |

      - 返回

0=成功

1=失败

### A.3.2发送单条短消息（SMGPSendSingle）

      - 作用

向短消息网关发送1条短消息到1个终端用户。短消息长度最长为200， SMGP API在发送时自动建立Connection Pool，采用长连接或者短连接发送短消息。当Cache的connection中断时，API能够自动重新连接短消息网关。如果应用程序采用多线程发送短消息，多个线程共享同一个Connection Pool。在发送过程中，如果因为通信原因导致发送失败，API能够自动重新发送，重试的次数在配置文件设置。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nNeedReport | Int | 是否要求返回状态报告（0=不要求，1=要求） |
| nMsgLevel | Int | 信息级别（0－9，0=最低优先级） |
| sServiceID | Char(11) | 业务代码 |
| nMsgFormat | Int | 短消息格式(参照短消息格式表)。网关不做判定, 透明传输。 |
| sFeeType | Char(3) | 资费类别 |
| sFeeCode | Char(7) | 资费代码（以分为单位） |
| sFixedfee | Char(7) | 包月费/封顶费（以分为单位） |
| sValidTime | Char(18) | 存活有效期，格式遵循SMPP3.3协议 |
| sAtTime | Char(18) | 定时发送时间，格式遵循SMPP3.3协议 |
| sSrcTermId | Char(22) | 发送号码 |
| sChargeTermID | Char(22) | 计费号码 |
| sDestTermID | Char(22) | 短消息接收号码 |
| nMsgLen | Int | 短消息长度 |
| sMsgContent | Char(*) | 短消息内容（nMsgLen=0时表示存放短消息的文件名） |
| sMsgID | Char(11) | 返回的短消息标识 |
| nErrorCode | Int* | 错误代码（参照错误代码表）。 |
| sMsgType | Char(2) | 短消息类型 |
| sReserved | Char(9) | 保留 |

      - 返回

0=成功

1=失败

### A.3.3群发短消息（SMGPSendBatch）

      - 作用

向短消息网关发送1条短消息到多个终端用户。短消息长度最长为200，此函数使用文件传递短消息内容。SMGP API在发送时自动建立Connection Pool，采用长连接或者短连接发送短消息。当Cache的connection中断时，API能够自动重新连接短消息网关。如果应用程序采用多线程发送短消息，多个线程共享同一个Connection Pool。在发送过程中，如果因为通信原因导致发送失败，API能够自动重新发送，重试的次数在配置文件设置。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nNeedReport | Int | 是否要求返回状态报告（0=不要求，1=要求） |
| nMsgLevel | Int | 优先级别，（0－9，0表示最低优先级） |
| sServiceID | Char(11) | 业务代码 |
| nMsgFormat | Int | 短消息格式（参照短消息格式表）。网关不做判定, 透明传输。 |
| sFeeType | Char(3) | 资费类别 |
| sFeeCode | Char(7) | 资费代码（以分为单位） |
| sFixedfee | Char(7) | 包月费/封顶费（以分为单位） |
| sValidTime | Char(18) | 存活有效期，格式遵循SMPP3.3协议 |
| sAtTime | Char(18) | 定时发送时间，格式遵循SMPP3.3协议 |
| sSrcTermID | Char(22) | 短消息发送用户号码（当为SP代码时须在前面加118） |
| sChargeTermID | Char(22) | 计费号码（若为空，则对被叫计费） |
| sDestTermIDFile | Char(100) | 保存所有目的号码的文件名 |
| nMsgLen | Int | 消息长度 |
| sMsgContent | Char(*) | 短消息内容（nMsgLen=0时表示存放短消息的文件名） |
| sMsgIDFile | Char(100) | 保存所有短消息的返回MsgID和ErrorCode的文件名 |
| sMsgType | Char(2) | 短消息类型 |
| sReserved | Char(9) | 保留 |

      - 返回

0=成功

1=失败

### A.3.4获取群发短消息的结果（GetSendBatchResp）

      - 作用

从文件里读取群发的某一个短消息的标识、发送结果和发送号码。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sMsgIDFile | Char(100) | 保存所有短消息的返回MsgID和ErrorCode的文件名 |
| nPos | Int | 短消息位置，从0开始 |
| pSendBatchResp | SendBatchResp * | 用于保存结果的SendBatchResp结构指针 |

      - 返回

0=成功

1=失败

### A.3.5接收短消息（SMGPDeliver）

      - 作用

连接短消息网关，等待接收属于本SP的短消息。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nTimeout | Int* | 等待时间，单位：秒。0表示永远等待。 |
| pDeliverResp | DeliverResp * | 保存短消息的DeliverResp结构指针 |

      - 返回

0=成功

1=失败

### A.3.6检查短消息网关是否能够提供服务（CMMPActiveTest）

      - 作用

检查短消息网关是否能够提供服务。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nErrorCode | Int | 错误代码（参照错误代码表）。 |

      - 返回

0=成功

1=失败

### A 3.7查询短消息流量（SMGPQuery可选）

      - 作用

向短消息网关查询某天的短消息流量。

      - 参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sDate | Char(10) | 查询日期，格式：yyyymmdd |
| nQueryType | Int | 查询类型，0=总数查询；1=按业务代码查询 |
| sServiceID | Char(11) | 查询码(业务类型) |
| pQueryResp | QueryResp * | 保存查询结果的QueryResp结构指针 |

      - 返回

0=成功

1=失败

## A.4配置SMGP API

配置文件在smgpapi/config/smgpc.ini，以下是配置项的说明：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| SPId | SP编号，必须与License的一致。 |
| SPShareKey | SP的密码，如果填写不正确会导致应用程序不能通过SMGP用户认证。 |
| WithPrevPage | 第1个以后的分割短消息的前置说明文字，可以为空。 例如（第2个分割短消息）：(2/3)(continue)xxxxxx “(continue)”是前置说明文字 |
| WithNextPage | 分割短消息的后置说明文字，可以为空，最后一个短消息不带后置说明文字。 例如（第1个分割短消息）：(1/3)xxxxxx(to be continued) “(to be continued)”是前置说明文字 |
| PageSpaceAscii | AscII短消息的最大长度 |
| PageSpaceGB | 中文短消息的最大长度 |
| PageSpaceBinary | 二进制短消息的最大长度 |
| WithPageIndex | 在分割短消息时是否附加页号，0=否，1=是。 |
| MaxPage | 最大分割页数，最大是99页。 |
| ClientIP | 客户主机的IP地址，必须填写接入Internet的公网地址。如果主机是通过Gateway接入Internet，就填写Gateway地址。如果客户主机的IP地址填写错误会导致应用程序不能通过SMGP用户认证。 |
| ServerIP | 短消息网关的IP地址 |
| ServerPort | 短消息网关的端口 |
| SubmitRetry | 发送短消息自动重试次数（1表示只发送1次，不重新发送） |
| RequestTimeout | 发送请求超时时间，单位：秒 |

## A.5短消息的自动分割功能

SMGPSendSingle和SMGPSendBatch提供自动分割短消息的功能，分割的效果由smgpc.ini的配置控制。

当参数nMsgFormat等于0或15时，API就提供分割短消息功能。API扫描短消息的内容，把短消息分段，根据每一段的短消息内容设置nMsgFormat。如果某一段短消息含有中文，就把那一段短消息的发送格式设为15，取PageSpaceGB为最大长度；如果不含中文，就把那一段短消息的发送格式设为0，取PageSpaceAscii为最大长度。这样，可以充分利用短消息的最大发送长度，减少分割数量。如果WithPrevPage或者PageSpaceGB含有汉字，所有分割短消息的发送格式都设为15。

当参数nMsgFormat等于4时，API根据PageSpaceBinary配置分割短消息。

当参数nMsgFormat等于0并且长度小于PageSpaceGB，API扫描短消息内容是否含有中文。如果发现中文，就自动把发送格式变为15。

## A.6错误代码含义

| 编号 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1 | 保留 |
| 2 | 保留 |
| 3 | 消息格式错 |
| 4 | 非法短消息长度（MsgLength） |
| 5 | 非法资费代码（FeeCode） |
| 6 | 保留 |
| 7 | 非法业务代码（ServiceId） |
| 8 | 系统忙 |
| 9 | 保留 |
| 10 | 非法SP编号 |
| 11 | 非法信息格式（MsgFormat） |
| 12 | 非法资费类别（FeeType） |
| 13 | 非法存活有效期（ValidTime） |
| 14 | 非法定时发送时间（AtTime） |
| 15 | 非法计费号码（ChargeTermId） |
| 16 | 非法目标号码（DestTermId） |
| 17 | 不能打开目标号码文件（DestTermIdFile） |
| 18 | 不能打开短消息内容文件（MsgFile） |
| 19 | 保留 |
| 20 | 连接短消息网关失败 |
| 21 | 认证错 |
| 22 | 保留 |
| 23 | 发送队列满 |
| 24 | 保留 |
| 25 | 命令字错 |
| 26 | 序列号错 |
| 27 | 保留 |
| 28 | 保留 |
| 29 | 版本号不匹配 |
| 30 | 非法消息类型（MsgType） |
| 31 | 非法优先级（Priority） |
| 32 | 保留 |
| 33 | 保留 |
| 34 | 保留 |
| 35 | 非法时间格式 |
| 36 | 保留 |
| 37 | 保留 |
| 38 | 非法查询类型（QueryType） |
| 39 | 路由错误 |
| 40 | 非法包月/封顶费（FixedFee） |
| 41 | 保留 |
| 42 | 保留 |
| 43 | 保留 |
| 44 | 保留 |
| 45 | 保留 |
| 46 | 非法发送用户号码（SrcTermId） |
| 47 | 保留 |
| 48 | 保留 |
| 99 | 系统错误 |
| 其它 | 保留 |

# 附录B 短消息群发功能的实现（资料性附录）

MT短信的群发功能的实现：

SMGW接收到来自SP的SMGP_Submit消息后，判断是否为群发的MT短信。如果是群发的MT短信（假设群发目的号码数为n），则将该消息拆包为n条SMGP_Forward消息发送给其它网关或SMPP_Submit消息发给SMC，其中计费规则（对谁计费和计费多少）与单条MT短信的计费规则相同。返回给SP的SMGP_Submit_Resp消息中的Msg_ID则暗示一个范围，即Msg_ID ～ Msg_ID＋（n－1）分别对应n个目的终端用户的信息标识，那么在返回的状态报告中可以依据Msg_ID ～ Msg_ID＋（n－1）范围内的数字匹配出群发短信中的每一个短信发送请求。需要注意的是，Msg_ID ～ Msg_ID＋（n－1）范围内的信息标识不能被随后的其它SMGP_Submit_Resp消息使用。

在Msg_ID中的“序列号”如下定义：“序列号：000000～999999，顺序增加，步长为1，循环使用。”，那么在Msg_Id ～ Msg_Id＋（n－1）范围中仍然依据此规则，如果其中“序列号”到达最大值，则从0开始循环使用。

增加此短信群发功能，实际上等同于SP把以前分为n次发送的短信合并到一条消息中，但是SP仍然应该把此一条消息当作n条短信提交请求，并相应记录n条话单，SP拿n条话单与电信公司进行对帐和结算。

接入SMGW对SP下发的短信的流量具有限制功能，对SP流量的统计对短信群发来说，应该计算为n条短信。

# 附录C 修改历史记录

| 修改人 | 修改时间 | 版本号 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 3.0.0 |  |
| 周文君 | 2007-5-8 | 3.0.1 | 1、修改6.3.19 MServiceID说明 |
| 周文君 | 2008-1-9 | 3.0.2 | 1、修改6.2.16 MsgFormat 说明 |
| 周文君 | 2008-6-20 |  | 1、增加6.2.6 Status错误码定义 |